TETRA OLED Display

Manual de Instalación y Uso

Para Raspberry Pi con pantalla OLED I2C (SSD1306 · SH1107 · SSD1327)

Compatible con tetra-bluestation

Versión 3.2  —  Mayo 2026

# 1.  Introducción

Este sistema muestra en una pequeña pantalla OLED información en tiempo real de la red TETRA gestionada por tetra-bluestation: quién transmite, nombre e indicativo del operador, ID DMR, tipo de llamada (voz grupal, voz privada o SDS), TalkGroup, provincia y estadísticas del sistema. Compatible con pantallas SSD1306 (128×64), SH1107 (128×128) y SSD1327 (128×128).

¿Qué necesito? Hardware: • Raspberry Pi (3, 4 o 5, con Raspberry Pi OS 64-bit) • Pantalla OLED 4 pines I2C: SSD1306 0.96" 128×64 / SH1107 1.5" 128×128 / SSD1327 1.5" 128×128 • 4 cables jumper hembra-hembra Software: • tetra-bluestation en ejecución con tmo.service activo • Acceso a Internet para descargar el script de instalación

# 2.  Cableado de la pantalla

La pantalla OLED se conecta al bus I2C de la Raspberry Pi usando solo 4 cables. Conecta con la Raspberry apagada.

| Pin pantalla | Nombre | Pin Raspberry | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | Alimentación | Pin 1 (3.3V) | Tensión de alimentación |
| GND | Masa | Pin 9 (GND) | Cualquier pin GND vale (6, 9, 14, 20...) |
| SDA | Datos I2C | Pin 3 (GPIO2) | Línea de datos — obligatorio |
| SCL | Reloj I2C | Pin 5 (GPIO3) | Línea de reloj — obligatorio |

ℹ️  El cableado es idéntico en todos los modelos de Raspberry Pi que disponen del conector GPIO de 40 pines (Pi 3, 4, 5, Zero 2). Solo SDA y SCL deben ir a los pines indicados. GND puede conectarse a cualquier pin GND disponible.

# 3.  Instalación paso a paso

Sigue estos pasos en orden. Todo se realiza desde la terminal de la Raspberry Pi (SSH o pantalla conectada).

## 3.1  Descargar el script de instalación

Transfiere el archivo instalar_tetra_oled.sh a la Raspberry. Tienes dos opciones:

Opción A — Desde un ordenador con Windows/Mac/Linux (recomendado)

Abre una terminal en tu ordenador y ejecuta:

scp instalar_tetra_oled.sh pi@IP_DE_TU_RASPBERRY:/home/pi/

ℹ️  Sustituye IP_DE_TU_RASPBERRY por la IP de tu Raspberry Pi, por ejemplo: 192.168.1.193

Opción B — Directamente desde la Raspberry

Si tienes el archivo en un USB, móntalo y cópialo:

cp /media/pi/NOMBRE_USB/instalar_tetra_oled.sh ~/

## 3.2  Dar permisos y ejecutar

En la terminal de la Raspberry, ejecuta estos dos comandos uno tras otro:

chmod +x ~/instalar_tetra_oled.sh

./instalar_tetra_oled.sh

ℹ️  El script pedirá la contraseña de sudo (normalmente 'raspberry' o la que hayas configurado).

## 3.3  Preguntas durante la instalación

El script hará tres preguntas. Responde con el número o texto indicado:

| Pregunta | Opciones | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Zona horaria | 1=Canarias 2=Península 3=Otra | Elige la tuya |
| Pantalla detectada | S para continuar / N para salir | Debe aparecer 3c en el mapa I2C |
| Tipo de pantalla | 1=SSD1306 2=SH1107 3=SSD1327 | Elige según tu modelo de pantalla |
| IP del monitor TETRA | Pulsa Enter para usar localhost | Usa localhost si está en la misma Raspberry |

## 3.4  Reinicio final

Al terminar, el script preguntará si quieres reiniciar. Responde S. Tras el reinicio la pantalla se iniciará automáticamente.

# 4.  Verificación tras la instalación

Una vez reiniciada la Raspberry, comprueba que todo funciona:

## 4.1  Verificar que la pantalla se detecta

i2cdetect -y 1

Debe aparecer 3c en el mapa. Ejemplo de salida correcta:

30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3c -- -- --

## 4.2  Verificar el servicio

sudo systemctl status tetra-oled.service

Debe mostrar: active (running)

## 4.3  Ver los logs en tiempo real

sudo journalctl -u tetra-oled.service -f

Debes ver líneas como:

[stream] Conectando...

[stream] Conectado.

[radioid] 250000 entradas.

# 5.  Información mostrada en pantalla

## 5.1  Pantalla de espera (standby)

Cuando no hay actividad en la red TETRA. El brillo se reduce automáticamente y el contenido se desplaza ligeramente cada segundo para proteger los píxeles de la pantalla OLED. Tras 5 minutos sin actividad la pantalla se apaga completamente y se enciende sola al detectar actividad.

Pantalla de espera ┌─────────────────────┐ │ TETRA Monitor │ ← Título centrado (fondo amarillo) │ 01:30:00 │ ← Hora local automática │ 33.1C 5.0V OK │ ← Temperatura y voltaje │ IP 192.168.1.193 │ ← IP de la Raspberry └─────────────────────┘

## 5.2  Llamada de voz grupal (TalkGroup)

Llamada de voz — Grupo ┌─────────────────────┐ │ EA4XX 2150212 │ ← Indicativo + ID DMR │ Juan Garcia │ ← Nombre del operador │ Las Palmas │ ← Provincia / Población │ [VOZ] │ ← Tipo de llamada │ TG:9990 │ ← TalkGroup └─────────────────────┘

## 5.3  Llamada de voz privada

Llamada de voz — Privada ┌─────────────────────┐ │ EA4XX 2150212 │ ← Indicativo + ID DMR │ Juan Garcia │ ← Nombre del operador │ Las Palmas │ ← Provincia / Población │ EA4XX -> EA5YY │ ← Origen y destino │ [VOZ PRIV] │ ← Tipo de llamada └─────────────────────┘

## 5.4  Mensaje SDS

Mensaje SDS ┌─────────────────────┐ │ EA4XX 2150212 │ ← Indicativo + ID DMR │ Juan Garcia │ ← Nombre del operador │ Las Palmas │ ← Provincia / Población │ EA4XX -> 9999 │ ← Origen y destino │ [SDS T3] │ ← Tipo de mensaje └─────────────────────┘

## 5.5  Estados especiales

| Pantalla | Cuándo aparece |
| --- | --- |
| Iniciando... | Al arrancar la Raspberry o reiniciar el servicio, durante los primeros 3 segundos |
| Reiniciando... | Cuando se ejecuta sudo reboot o sudo systemctl restart tetra-oled |
| Apagando... | Cuando se ejecuta sudo shutdown o sudo poweroff |

# 6.  Gestión del servicio

El sistema funciona como un servicio de sistema (systemd) que arranca automáticamente. Estos son los comandos más útiles:

| Comando | Qué hace |
| --- | --- |
| sudo systemctl start tetra-oled | Inicia la pantalla manualmente |
| sudo systemctl stop tetra-oled | Para la pantalla |
| sudo systemctl restart tetra-oled | Reinicia el servicio tras cambios en el script |
| sudo systemctl status tetra-oled | Ver si está activo y sin errores |
| sudo systemctl enable tetra-oled | Activar inicio automático |
| sudo systemctl disable tetra-oled | Desactivar inicio automático |
| sudo journalctl -u tetra-oled -f | Ver logs en tiempo real |

# 7.  Solución de problemas

## La pantalla no enciende

•  Verifica el cableado: VCC→Pin1, GND→cualquier pin GND (6, 9, 14...), SDA→Pin3, SCL→Pin5.

•  Ejecuta i2cdetect -y 1. Debe aparecer 3c. Si no aparece, revisa los cables.

•  Comprueba que el I2C está activado: sudo raspi-config → Interface Options → I2C → Enable.

⚠️  Si la pantalla sigue sin aparecer tras revisar el cableado, prueba a alimentarla con el Pin 2 (5V) en lugar del Pin 1 (3.3V). Algunos módulos baratos de bajo coste lo requieren para funcionar correctamente.

## El servicio no arranca

•  Ejecuta sudo systemctl status tetra-oled para ver el error.

•  Asegúrate de que el entorno virtual existe: ls ~/oled-env/bin/python3

•  Comprueba que el script existe: ls ~/tetra_oled.py

•  Activa el inicio automático: sudo systemctl enable tetra-oled

## No aparecen indicativos, solo el número ISSI

•  La base de datos de radioid.net se descarga la primera vez que arranca. Puede tardar 1-2 minutos.

•  Comprueba que la Raspberry tiene acceso a Internet.

•  El indicativo debe estar registrado en radioid.net para aparecer.

## La hora es incorrecta

•  Verifica la zona horaria: timedatectl

•  Cámbiala si es necesario: sudo timedatectl set-timezone Atlantic/Canary

•  Comprueba que NTP está activo: sudo systemctl status systemd-timesyncd

## La pantalla está apagada y no se enciende

•  Es normal: si llevan más de 5 minutos sin actividad la pantalla se apaga para protegerse.

•  Se encenderá automáticamente en cuanto haya una llamada o mensaje SDS en la red.

•  Para encenderla manualmente: sudo systemctl restart tetra-oled

## La conexión al stream se interrumpe

•  Es normal, el script se reconecta automáticamente cada 5 segundos.

•  Si el tmo.service no está corriendo no habrá datos: sudo systemctl status tmo

# 8.  Actualización de la base de datos de indicativos

La base de datos de radioid.net se actualiza automáticamente cada 24 horas si la Raspberry tiene acceso a Internet. No es necesaria ninguna acción manual.

ℹ️  El archivo de caché se guarda en /home/pi/radioid_cache.csv. Si quieres forzar una actualización, borra ese archivo y reinicia el servicio.

rm ~/radioid_cache.csv

sudo systemctl restart tetra-oled

# 9.  Configuración avanzada

Para modificar parámetros del sistema, edita el script principal:

nano ~/tetra_oled.py

| Variable | Valor por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DISPLAY_TYPE | “SSD1306” | Modelo de pantalla: “SSD1306”, “SH1107” o “SSD1327” |
| DISPLAY_TIMEOUT | 30 seg | Segundos hasta volver a standby tras un evento |
| SCREEN_OFF_TIMEOUT | 300 seg | Segundos en standby hasta apagar la pantalla (5 min) |
| CACHE_MAX_AGE | 24 horas | Frecuencia de actualización de radioid.net |
| API_URL | localhost:5000 | URL del monitor TETRA |
| oled.contrast(50) | 50 | Brillo en standby (0-255) |
| oled.contrast(255) | 255 | Brillo en eventos activos (0-255) |

ℹ️  Tras cualquier cambio en el script, reinicia el servicio: sudo systemctl restart tetra-oled

— Fin del manual —

Jose Maria - EA8DLF · 2026